Конструкция КПП выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50941-2017 «Кабина защитная. Общие технические требования и методы испытаний».

Функциональные, технические характеристики

| № п/п | Наименование показателей товара | Характеристики (значения показателей) товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Контрольно-пропускной пункт в количестве 1 комплекта Страна происхождения товара – Российская Федерация |  |  |
| 1. | Назначение | для осуществления установленного режима доступа на объект (с объекта) |
| 2. | Этажность | 1 |
| 3. | Основание КПП | буро-винтовые сваи, обработанные антикоррозийным составом. Цоколь по периметру КПП закрыт металлическим листом в цвет фасада с разуклонкой согласно существующего рельефа. |
|  |  | длина сваи: м – 1,5 |
| 4. Основные характеристики |  |  |
| 4.1. | Внешние габаритные размеры КПП |  |
|  | высота, мм | 3200 |
|  | длина, мм | 6000 |
|  | ширина, мм | 4200 |
| 4.2. | Конструкция КПП | - климатическое исполнение КПП (с учетом ветровой, снеговой нагрузки); - несущий элемент – высокопрочный металлический каркас; - оборудуется двумя помещениями: электронная проходная и комната охраны; -стены КПП наружные и внутренние перегородки, крыша, наружные дверные блоки утеплены; - каркас КПП обеспечивает пространственную жесткость и безопасность эксплуатации; - металлоконструкции, использованные для возведения КПП, а также конструкции основного и дополнительного каркаса прогрунтованы и окрашены. Окрашенные поверхности должны быть ровными, без потеков, пятен, пузырей и посторонних включений). |
|  | Кровля односкатная | материал: профильный настил универсального типа; высота волны, мм – 35 |
|  |  | толщина листа, мм: 0, 45 |
| 4.3. | Комната охраны (внешние размеры) |  |
|  | ширина, мм | 2200 |
|  | длина, мм | 3000 |
| 4.4. | Пулестойкость КПП и комнаты охраны |  |
|  | КПП | стены, дверные блоки, окна, потолок - класс пулестойкости Бр4 |
|  | Комната охраны | стены, дверные блоки, окна – класс пулестойкости Бр5 |
| 5. | Стены наружные (состав) | - панели металлические, цветовое решение Ral 7037; - каркас для металлических панелей; - пароизоляция; - утеплитель: вид утеплителя – на основе базальта; класс горючести утеплителя – НГ |
|  |  | толщина утеплителя, мм – 100 |
|  |  | - сплошной (сварной) бронированный лист класс пулестойкости Бр4; - несущий каркас КПП; - каркас для внутренних отделочных панелей; - внутренние отделочные панели: класс горючести панелей – НГ; цвет панелей по согласованию с Заказчиком |
| 6. | Фронтон (состав) | - панели металлические, цветовое решение Ral 7037; - каркас для металлических панелей; - каркас для скатной кровли |
| 7. | Перегородки внутренние комнаты охраны (состав) | - отделочные панели: класс горючести панелей – НГ; - цвет по согласованию с заказчиком; - каркас для внутренних отделочных панелей; - сплошной (сварной) бронированный лист, класс пулестойкости Бр5; - утеплитель в несущем каркасе перегородок: вид утеплителя – на основе базальта; класс горючести утеплителя – НГ |
|  |  | толщина утеплителя, мм – 100 |
|  |  | - каркас для внутренних отделочных панелей; - отделочные панели: класс горючести панелей – НГ; - цвет по согласованию с Заказчиком |
| 8. | Кровля (состав) | материал: профильный настил универсального типа; высота волны, мм – 35; |
|  |  | толщина листа, мм: 0, 45 |
|  |  | - цветовое решение Ral 7037; -несущий каркас кровли; - со стороны наклона кровля оснащена приемным желобом с водостоком |
| 9. | Потолок (состав) | - пароизоляция; - утеплитель: вид утеплителя – на основе базальта; класс горючести утеплителя – НГ |
|  |  | толщина утеплителя, мм: 100 |
|  |  | - cплошной (сварной) бронированный лист класс пулестойкости Бр4; - несущий каркас КПП; -каркас для внутренних отделочных потолочных панелей; - внутренние отделочные потолочные панели (класс горючести – НГ) |
| 10. | Пол (состав) | - кварц виниловое покрытие; - подложка; - шпунтованная половая доска: |
|  |  | толщина половой доски, мм: 30 |
|  |  | - пароизоляция; - утеплитель в несущем каркасе КПП: вид утеплителя – на основе базальта; класс горючести утеплителя – НГ; |
|  |  | толщина утеплителя, мм: 100 |
|  |  | - металлический лист с отверстиями для слива конденсата и вентилирования: |
|  |  | толщина металлического листа, мм: 1,5 |
| 11. | Односкатный козырек |  |
|  | отступ от помещения, мм | 700 |
|  | материал | профильный настил универсального типа |
|  | высота волны, мм | 35 |
|  | толщина листа, мм | 0, 45 |
|  | цветовое решение | Ral 7037 |
|  | каркас козырька | наличие |
| 12. | Дверные блоки |  |
| 12.1. | Наружные в количестве 4шт. |  |
|  | высота, мм | 2100 |
|  | ширина, мм | 900 |
|  | класс защиты по взломостойкости | III |
|  | класс пулестойкости | Бр4 |
|  | комплектация | - ригели 5 шт. и защита от перепиливания и высверливания рабочих элементов; -петли с опорным подшипником, с противосъёмными ригелями: |
|  |  | количество, шт.: 2 |
|  |  | -два резиновых контура уплотнения по всему периметру дверного полотна; - доводчик - запорная задвижка; - ручка типа «дуга» с базой 200 мм с двух сторон; - приспособления для ведения ответной стрельбы (бойницы) оснащены защитной заслонкой с поворотно-откидным механизмом и комплектом исполнительных устройств. |
|  |  | Две входные двери оборудованы: - считывателями карт, - магнитными замками, - датчиками состояния двери, - светодиодными индикаторами, - комплектом кабелей CQR для подключения, - блоком управления, - батареей аккумуляторной, - двумя механическими врезными замками сувальдного типа повышенной секретности на каждую дверь. |
|  |  | Две двери на выход из помещения оборудованы: - электромеханическими замками с возможностью блокировки из помещения постового и ДЧ по 1 шт. на каждую дверь; - механическими врезными замками сувальдного типа повышенной секретности по 1 шт. на каждую дверь |
| 12.2. | Внутренняя (вход в комнату охраны) в количестве 1 шт. |  |
|  | высота, мм | 2100 |
|  | ширина, мм | 850 |
|  | класс защиты по взломостойкости | III |
|  | класс пулестойкости | Бр-5 |
|  | комплектация | - ригели 5 шт. и защита от перепиливания и высверливания рабочих элементов; -петли с опорным подшипником, с противосъёмными ригелями: |
|  |  | количество, шт.: 2 |
|  |  | -два резиновых контура уплотнения по всему периметру дверного полотна; - доводчик; - запорная задвижка; - ручка типа «нажимная» с двух сторон; - два механических врезных замка сувальдного типа повышенной секретности |
| 13.Оконные блоки |  |  |
| 13.1. | Оконный блок в количестве 1 шт. |  |
|  | высота стеклопакета, мм | 1000 |
|  | ширина стеклопакета, мм | 700 |
|  | класс пулестойкости | Бр5 |
|  | стеклопакет | тонированный |
|  | бронелоток с подвижной кареткой | наличие |
|  | переговорное устройство | наличие |
| 13.2. | Оконный блок в количестве 1 шт. |  |
|  | высота стеклопакета, мм | 1000 |
|  | ширина стеклопакета, мм | 1450 |
|  | класс пулестойкоси | Бр5 |
|  | стеклопакет | тонированный |
|  | бронелоток с подвижной кареткой | наличие |
|  | переговорное устройство | наличие |
| 13.3. | Оконный блок в количестве 1 шт. |  |
|  | высота стеклопакета, мм | 1000 |
|  | ширина стеклопакета, мм | 1450 |
|  | класс пулестойкоси | Бр4 |
|  | стеклопакет | тонированный |
| 13.4. | Оконные блоки в количестве 3 шт. |  |
|  | высота стеклопакета, мм | 1000 |
|  | ширина стеклопакета, мм | 1000 |
|  | класс пулестойкоси | Бр4 |
|  | стеклопакет | тонированный |
| 14. | Освещение |  |
| 14.1. | Внутренние светильники в количестве 4 шт. |  |
|  | тип монтажа | встраиваемый |
|  | мощность, Вт | 30 |
|  | размер, мм | 300х300 |
|  | расположение | проходная |
| 14.2. | Внутренние светильники в количестве 2 шт. |  |
|  | тип монтажа | встраиваемый |
|  | мощность, Вт | 30 |
|  | размер, мм | 300х300 |
|  | расположение | комната охраны |
| 14.3. | Наружные светильники в количестве 2 шт. |  |
|  | тип | светодиодный |
|  | исполнение | уличное |
|  | тип монтажа | накладной |
|  | расположение | над входными дверьми по 1 шт. на каждой стороне КПП |
|  | мощность, Вт | 30 |
| 15. | Электрооборудование |  |
| 15.1. | Кабельная продукция |  |
|  | сечение | в соответствии с нагрузкой |
|  | монтаж | скрытый в защитной гофре (в полном объеме) |
| 15.2. | Щит распределительный в количестве 1 шт. |  |
|  | корпус | ударопрочный пластик |
|  | защита от случайного переключения | наличие |
|  | DIN-рейка | наличие |
| 15.3. | Устройство защитного отключения 1шт. |  |
|  | замок для установки на DIN-рейку | наличие |
|  | корпус | не поддерживающая горение пластмасса |
|  | количество полюсов | 3 |
|  | номинальный ток, А | 40 |
| 15.4. | Вводной автоматический выключатель в количестве 1 шт. |  |
|  | замок для установки на DIN-рейку | наличие |
|  | корпус | не поддерживающая горение пластмасса |
|  | количество полюсов | 3 |
|  | номинальный ток, А | 40 |
|  | защита от длительных перегрузок и токов короткого замыкания |  |
| 15.5. | Распределительный автоматический выключатель в количестве 3 шт. |  |
|  | замок для установки на DIN-рейку | наличие |
|  | корпус | не поддерживающая горение пластмасса |
|  | количество полюсов | 1 |
|  | номинальный ток, А | 10 |
|  | защита от длительных перегрузок и токов короткого замыкания | наличие |
| 15.6. | Распределительный автоматический выключатель в количестве 4 шт. |  |
|  | замок для установки на DIN-рейку | наличие |
|  | корпус | не поддерживающая горение пластмасса |
|  | количество полюсов | 1 |
|  | номинальный ток, А | 16 |
|  | защита от длительных перегрузок и токов короткого замыкания | наличие |
| 15.7. | Распределительный автоматический выключатель в количестве 1 шт. |  |
|  | замок для установки на DIN-рейку | наличие |
|  | корпус | не поддерживающая горение пластмасса |
|  | количество полюсов | 1 |
|  | номинальный ток, А | 25 |
|  | защита от длительных перегрузок и токов короткого замыкания | наличие |
| 15.8. | Розетки в количестве 3 шт. |  |
|  | расположение | комната охраны |
|  | количество (гнезд) мест подключения, шт. | 3 |
|  | тип монтажа | встраиваемая |
| 15.9. | Розетка в количестве 1 шт. |  |
|  | расположение | проходная около рамки металлоискателя |
|  | количество (гнезд) мест подключения, шт. | 2 |
|  | тип монтажа | встраиваемая |
| 15.10. | Розетка в количестве 1 шт. |  |
|  | расположение | проходная около турникета |
|  | количество (гнезд) мест подключения, шт. | 2 |
|  | тип монтажа | встраиваемая |
| 15.11. | Розетка в количестве 2 шт. |  |
|  | расположение | проходная в месте ожидания |
|  | количество (гнезд) мест подключения, шт. | 2 |
|  | тип монтажа | встраиваемая |
| 16. | Кондиционер (сплит-система) в количестве 1 шт. |  |
|  | один наружный блок | наличие |
|  | два внутренних блока | наличие |
|  | зимний пакет оборудования | наличие |
|  | потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,5 |
|  | потребляемая мощность (обогрев), кВт | 3 |
|  | защита от поражения эл. током | I класс |
|  | класс энергоэффективности | А |
| 17. | Вентилятор канальный в количестве 2 шт. |  |
|  | диаметр канала, мм | 125 |
|  | производительность, м3/ч | 200 |
|  | напряжение питания, В | 220-240 |
|  | потребляемая мощность, Вт | 25 |
|  | уровень шума, дБ | 38 |
|  | расположение | 1 шт. комната охраны, 1 шт. проходная |
| 18. | Сети связи | Телефонизация: От телефонной коробки производится разводка до каждого рабочего места сотрудника, где устанавливается розетка с 2 телефонными портами RJ-11. В месте ожидания посетителей устанавливаются 2 телефонные розетки с портами RJ-11. Для организации связи устанавливается телекоммуникационный шкаф. К шкафу прокладывается электрический кабель 3х2,5 от автоматического выключателя мощностью 16А, в телекоммуникационном шкафу устанавливается блок розеток с входной вилкой тип IEC-60320-C14, количество розеток 8 шт. Информационная кабельная подсистема строится в соответствии с требованиями стандарта ISO/IEC 11801 Class D, категория 5Е. Каждое рабочее место сотрудника оборудовано 3 информационными розетками с портами RJ-45. Максимальная длина кабеля от информационного порта RJ-45 до коммутационной панели не превышает 90 м. Все кабели от портов информационных розеток сводятся на соответствующие коммутационные панели в устанавливаемый телекоммуникационный шкаф. Для подключения создаваемой локально-вычислительной сети КПП к существующей сети связи прокладывается волоконно-оптический одномодовый кабель с 8 волокнами от телекоммуникационного шкафа до существующего шкафа видеонаблюдения (согласовать с заказчиком). Осуществляется распайка волоконно-оптического кабеля, оконечиваются волокна разъемами SC. Все кабельные системы локальной вычислительной сети выполнены с учётом требований по физической защите трасс от повреждения. Все порты RJ-45, расположенные на рабочих местах, а также на коммутационной панели в коммутационном шкафу, промаркированы таким способом, чтобы их можно было однозначно идентифицировать. |
| 19. | Коробка распределительная телефонная в количестве 1 шт. | металлическая коробка распределительная телефонная КВ-КРТ-10 для установки плинта на 10 пар типоразмера LSA-PROFIL с замком предназначена для коммутации телефонных линий и каналов передачи данных |
| 20. | Шкаф телекоммуникационный в количестве 1 шт. |  |
| 21. | Блок розеток в количестве 1 шт. |  |
| 22. | Кабель оптический |  |
| 23. | Видеонаблюдение |  |
| 24. | Система контроля и управления доступом |  |
| 24.1. | Турникет в количестве 2 шт. |  |
| 24.2. | Металлодетектор арочный в количестве 2 шт. |  |
| 25. | ПЭВМ для вывода изображения в количестве 1 комплекта |  |
| 26. | Считыватель в количестве 6 шт. |  |
| 27. Контроллер доступа в количестве 4 шт. |  |  |
| 28. | Преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 в Ethernet в количестве 2 шт. |  |
| 29. | Кнопка прохода в количестве 2 шт. | - максимальный коммутируемый ток 0,1 А при напряжении 12 В; - накладной металлический корпус; - контакты нормально-разомкнутые |
| 30. | Вызывная панель домофона в количестве 1 шт. |  |
| 31. | Монитор видеодомофона цветной в количестве 1 шт. |  |
| 32. | Пожарная сигнализация | - извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый, со встроенным изолятором короткого замыкания и возможностью подключения выносного устройства индикации ДИП-34А-05 в количестве 2 шт.; - извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ в количестве 2 шт. - - световое табло ЛЮКС-24 ВЫХОД в количестве 2 шт. - - источник питания ИВЭПР 12/5 в количестве 1 шт. - оповещатель Свирель в количестве 1 шт. |

Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца с даты подписания сторонами документа о приемке.